Hálózati Architektúrák és Protokollok 
Vizsga jegyzet

I: Előadás - Alapok

Mi is a számítógép-hálózat?
Autonóm gépek összekapcsolt rendszere, valamilyen közös alkalmazás céljából
vagy
Számítógéprendszerek valamilyen adatátviteli módszerrel megvalósított (hardveres és szoftveres) összekapcsolása.

Mik a céljaink?

- Kommunikáció (ember-ember, gép-gép, ember-gép)

- Erőforrásmegosztás

- Takarékosság

- Skálázhatóság

- Megbízhatóság

- Kommunikációs sebesség növelése

Miből áll egy hálózat?

Perifériák, maguk a számítógépek, amelyeket össze akarunk kapcsolni, valamint az ezen összeköttetést lehetővé tevő elemek, hálózati berendezések, mint a kapcsoló elemek, a fizikai összeköttetést biztosító dolgok, azaz vezetékek, illetve ezeket együtt működtető szoftverek, alkalmazások

Évszámok, mert miért is ne – hálózatok kialakulása

- 1890 előtt	Futár, füstjel, telegráf

- 1890-es évek	Telefon

- 1901	Első transzatlanti vezetéknélküli átvitel

- 1920-as évek 	AM Rádió

- 1939 	FM Rádió

- 1940-es évek	Mikrohullám

- 1947	Félvezető tranzisztor

- 1948 	Mathematical Theory of Communication

- 1950-es évek	Integrált Áramkörök

- 1957	DoD létrehozza az ARPA-t

- 1960-as évek	Mainframe computing

- 1962	Csomagkapcsolás elmélete  Paul Baran

- 1967	Larry Roberts Arpanet témájú dolgozata

- 1969	ARPANET létrehozása  UCLA, Stanford, UCSB, U-Utah

- 1970	Alohanet, University of Hawaii

- 1970-es évek 	Digitális IC-k elterjedése, PC-k megjelenése

- 1972	Ray Tomlinson  Email küldő program

- 1973	Bob Kahn, Vint Cerf  TCP/IP kidolgozása, ARPANET Európában

- 1974	BBN Telnet  Commercial Arpanet

- 1980	Unix, PC-k elterjedése

- 1981	Az internet, mint fogalom megalkotása  Hálózatok hálózata

- 1982	ISO megalkotja az OSI modellt

- 1983	TCP/IP az általános nyelve az internetnek  Arpanet Milnet

- 1984	Cisco megalakulása, Router, DNS megalkotása, 1000 gép

- 1986	NFSNET  56 kbps

- 1987	Internet csomópontok száma > 10000

- 1988	Darpa  CERT Computer Emergency Response Team

- 1990	ARPANET=Internet  Csomópontszám>100k

- 1991	Tim Berners-Lee World Wide Web

- 1993	Első webböngésző  Mosaic

- 1994	Netscape

- 1997	ARIN American registry for internet numbers  Internet 2

- 1999	Internet 2  IPv6 létrehozása, hang, videó, adat integrálási szándék

Internet csomópontok számának növekedése

Hálózatok Osztályozási Szempontjai

Lefedett terület alapján

Hálózat az emberi testen  Body Area Network, BAN

Személyi Hálózat  Personal Area Network PAN

Otthoni, kiscéges hálózat  Small Office/Home SOHO

Helyi Hálózat  Local Area Network LAN

Egymással adatkommunikációs kapcsolatban lévő gépeke együttese, néhány km2
Állandó hozzáférés a hálózati szolgálatatásokhoz, menedzselését az intézmény végzi
Kis távolságok miatt elég nagy adatátviteli sebesség, biztonságos adatátvitel
Típust tekintve lehet vezetékkel összekötött, vezeték nélküli

Lan Összetevők:

- Számítógépek

- Hálózati Interfész kártyák

- Hálózati Média  Vezetékek, rádióhullámok

- Hálózati Eszközök  Repeater, Bridge stb.

Városi, Területi hálózat  Metropolitan Area Network MAN

Kiterjedése egy város, néhány kerület, két, vagy több LAN összekapcsolása
Pl egy intézmény több épülettel egy városon belül, Egyetem, Bank stb.
Egy szolgáltatótól bérelnek vonalakat, technológiát tekintve pedig LAN-nal megegyező
Előfordul vezeték nélküli híd alkalmazása

Nagyterületi hálózat  Wide Area Network WAN

Nagy, földrajzilag elkülönített területek
Felhasználók real-time dolgozhatnak együtt, és távoli erőforrás igénybevétele is lehetséges
Email, World Wide Web, Fájlátvitel

Globális Hálózat  Global Area Network GAN

Adatátviteli ráta szerint

- Klasszikus Hálózatok  MBPS

- Nagysebességű hálózatok  MBPS – TBPS

Tulajdonjog Szerint

- Magán Hálózat – Private

- Nyilvános Hálózat – Public

Mobilitás Szerint

- Rögzített – Fixed Network

- Mobil – Mobile Network

Kommunikációs Alapfogalmak

Csomópont (Node)
Önálló kommunikációra képes saját hálózati címmel rendelkező eszköz, számítógép, nyomtató
Lehet Adó, Vevő, Adó-Vevő. Kommunikációs ponton, interfészen keresztül kommunikál.

Felhasználói Csomópont
Kommunikációs végpont, információt adatként küld (forrás), vagy adatból információt nyel (nyelő)

Köztes Csomópont
Csomópont, mely adatot vagy jelet továbbít más csomópontok között.

Adatátviteli Közeg – Média, Vonal 
Eszköz, anyag melyen keresztül a jel továbbításra kerül

Adatátviteli-Csatorna
Jelek továbbítására szolgáló út  Frekvenciasáv, egy adatátviteli közegen több is lehet

Ütközés
Egy közös adatátviteli csatornán kettő vagy több csomópont egyszerre küld jelet. Általában egy csatornán egyszerre egyetlen adó adhat, a továbbiakban is ez marad  Van nem ilyen CDMA

Jel
Helytől, időtől függő, adatot hordozó fizikai mennyiség. A kommunikációs csatorna adathordozója. Lehet Analóg vagy digitális

Jelkódolás
A digitális adat leképezése digitális vivőjelre, (feszültségszint-váltás). Van másféle kódolás is, de mi csak digitálissal foglalkozunk

Moduláció/Demoduláció

Digitális jel analóg vivőjelre történő leképzése. Az adatátviteli csatorna lényegében egy frekvenciasáv, és ezen sávon egyszerre több adatot is tudunk küldeni, ha a digitális jeleket, különböző frekvenciájú analóg jelekre képezzük le. A modem végzi a modulációt, demodulációt.

Multiplexelés/Demultiplexelés

Két, vagy több jól elkülöníthető kommunikáció azonos vonalon/csatornán való egyidőbeni küldése. A vevő oldalon a szétválasztása ezeknek a jeleknek, a demultiplexelés.

Adatátviteli Sebesség – Bit/Másodperc

Modulációs sebesség – Jelváltási Sebesség
Időegység alatt bekövetkező jelváltások száma  Jelváltás/Másodperc Baud
Az adatátviteli, és modulációs sebesség különböző dolgokat mér, de két mennyiség között szoros az összefüggés

Adatátviteli kapcsolattípusok

Point to Point
Csak két pont, egy adó és egy vevő közt zajlik a kapcsolat

Többpontos kapcsolat, üzenetszórás
Egyetlen adó egyszerre több vevőt lát el adattal

Információátvitel irányítottsága

Egyirányú – Szimplex 
Két csomópont közötti adatátvitel csak egy irányba lehetséges – Rádió

Kétirányú – Duplex 
Mindkét irányban lehetséges a kommunikáció

- Váltakozó Irányú  Half Duplex
Minden irányban lehetséges, de egyszerre csak egy irányba  Walkie Talkie

- Kétirányú  Full Duplex
Minden irányban, egyszerre a kettő is. Két Szimplex összeköttetés logikailag.

Kapcsolási Módok

Vonalkapcsolt
Adatátvitel előtt dedikált kapcsolat(kommunikációs áramkör) épül ki a két végpont között, ez fennáll amíg tart a kommunikáció  Telefon

Üzenetkapcsolt
Nem épül ki áramkor, hanem a teljes üzenet kapcsolóközpontról kapcsolóközpontra halad, mindig csak egy összeköttetési szakaszt terhelve.

Csomagkapcsolt
Adatot csomagokra darabolják és ezeket, mint önálló elemeket továbbítják. Jól tervezhető a pufferelése, ezért szeretik

Címzési Alapfogalmak

Ahhoz, hogy adatokat tudjunk kézbesíteni, minden csomópontot egyértelműen azonosítanunk kell. Az üzenetekben van kettő azonosító, feladó, és Cél, a cél azonosító nem feltétlenül egyetlen csomópontot jelent, mivel van többféle

Egyedi – Unicast Cím
Egy kommunikációs eszköz adott interfészére vonatkozó azonosító. A feladó cím üzenetekben tipikusan Unicast. Általában egy hálózati interfész egy Unicast címet kap, hogy tudják azonosítani, de ez nem kötelező.

Bárki – Anycast Cím
Kommunikációs csomópontok egy halmazát azonosító cím, általában különböző csomópontokon található interfészek. Ha egy csomagot egy Anycast címre küldünk, legalább egynek el kell juttatni a halmazon belül, célszerűen a legközelebbire.

Többes – Multicast Cím
Ugyanaz, mint az Anycast, csak nem csak egy címre kell eljuttatni a halmazon belül, hanem mindre.

Üzenetszórási – Broadcast Cím
Egy jól meghatározott hálózatrészen belül elhelyezkedő minden csomópontot azonosító cím. Logikailag egy speciális Multicast

Üzenetszórási Tartomány
Az a hálózatrész, ahol megtörténik az üzenetszórás
Ki gondolta volna gec

Kommunikációs Protokoll és Elemei

Protokoll
Szabályok és konvenciók összességének formális leírása, mellyel meghatározzák hálózati entitások kommunikációját. Protokollok pontos leírása  Kiterjesztett véges automaták, SDL, Magasszintű nyelvek

Protokoll Entitás
A forrás/Cél kommunikációját megvalósító hálózati entitás(hardver, firmware, szoftver). Pl. A kommunikációs eszköz, program

Protokoll Adatelem, PDU – Protocol Data Unit
A kommunikáció során továbbított adat, amely protokoll entitások között a protokoll szabályok szerint továbbítódik. Szerkezete mérete technológia függő.

II. Előadás – Rétegelt Modellek

Rétegelt Hálózati Architektúra

Minden rétegnek megvan a maga protokollja, két egy szinten elhelyezkedő kommunikációs végpontot társ entitásnak nevezünk. 1 Gépen belül minden réteg között van egy interfész függőlegesen, itt továbbítódnak fel-le az információk. A rétegek szolgálatásai azok a dolgok, melyet a felette lévő réteg számára biztosít. Minden réteg hozzáteszi a továbbítandó üzenethez a saját headerjét, ha kell kettébontja az üzenetet.

Ezt, hogy az adott réteg a fentről érkező SDU-hoz hozzáteszi a saját fejlécét, becsomagolásnak, encapsulationnak nevezzük. A másik oldalon pedig decapsulation.

Mivel az üzenet sokszor elég nagy méretű, ezért több kicsi részként továbbítjuk, amit küldő oldalon szét kell szedni, vevő oldalon pedig össze kell rakni.

Alap Rétegelt Hálózati Modell – OSI

Az első réteg a fizikai réteg, amin keresztül a jelek továbbítódnak, tehát egy elektronikai, mechanikai közeg. Itt bitekben van az adat.

A második réteg az adatkapcsolati réteg ez biztosítja két fizikai összeköttetés között a megbízható átvitelt. Ide tartozik a fizikai címzés, hálózati topológiák. Két rétegre bontjuk, MAC, LLC. Az adat formája keret.

A harmadik réteg a hálózati réteg, amely két csomópont között biztosít útvonalválasztást, összeköttetést. Ide tartozik a hálózati címzés, és a routing. Az adat formája csomag.

A negyedik réteg a szállítási réteg, ami összeköttetést biztosít, két hálózati csomópont között. Virtuális áramkörök kezelése, átviteli hibák kezelése a feladata. Az adat formája szegmens.

Az 5. réteg a viszony réteg, ami kiépíti, és befejezi a dialógusokat applikációk között. A 6. réteg a megjelenítési réteg, aminek a feladata a kapott információ értelmezése. A 7. réteg az applikációs réteg, mely az applikációk működéséhez szükséges dolgokat biztosítja.

Rétegelt Hálózati Modell – TCP/IP

A napjainkban leginkább elterjedt TCP/IP hálózati technológia, eltér az OSI modelltől, miszerint egybeveszi az alsó két réteget, illetve nincsen 5. és 6. réteg.

Rétegelt Hálózati Modell – Hibrid Referenciamodell

Ötvözi az OSI modellt, és a TCP/IP modelljét, azaz megvan a külön adatkapcsolati, illetve fizikai réteg, de itt sincs sem viszony, sem megjelenítési réteg.

Hálózati Köztes Csomópontok

Ezek is sorolhatóak OSI rétegekhez, az alábbi módon:

A repeater mivel a fizikai jeles erősíti, ezért a fizikai réteghez tartozik. 
A bridge, illetve a switch egyfajta irányító szerepet végeznek, hogy merre menjen az adat, szelektív összekapcsolás. Minden részhálózat külön ütközési tartomány. A broadcast megy mindenhova.
A router, azaz forgalomirányító a hálózati rétegben, és az alatt dolgozik.

III. Előadás – Fizikai Réteg

Fizikai Réteg

Mivel az adatokat elektromos impulzusok képében küldjük, ezért figyelembe kell vennünk, hogy a csatornán való továbbítás során energiát veszítenek ezek az impulzuscsomagok. Minden csatornán van felső korlát, hogy mi az elméleti maximális adatátviteli sebesség.

Maximális Adatátviteli Sebesség:

Ez viszont csak az elméleti maximum sebesség, azaz nem vesz figyelembe különösebben semmilyen környezeti tényezőt.

Figyelembe kell vennünk, az esetleges zavaró tényezőket, a vonali zaj-t.
Zajos csatorna maximum adatátviteli sebessége:

Mivel elektromos jelekről beszélünk, ahogy továbbítódik a jel a csatornán keresztül, a jel amplitúdója csökken. Ezt nevezzük csillapításnak.
A csillapítás mértéke:

Átviteli Közegek

Sodor Érpár

Legolcsóbb, legelterjedtebb vezetékfajta. Két szigetelt rézvezetéket szabályos minta szerint összecsavarnak, a cél pedig a külső zajok önkioltása. STP-SCTP-UTP. Olyan 100 méter az a távolság, amit még bírnak azok után repeater kell.

Koaxiális Kábel

Merev, koncentrikus felépítésű, a belső réz vezetőn van egy szigetelés, azon egy árnyékolás és egy külső köpeny. Kevésbé érzékeny a zajokra, mint a csavart érpár. Nagyobb távon használható, többpontos változata több állomást is össze tud kötni. Alapsávú 50 Ohm hullámellenállású változata digitális jelátvitel alkalmaz, míg szélessávú 75 Ohm-os hullámellenállású változata analóg jelátvitelt. Néhány kilométerenként kell erősítés.

Optikai Kábel

Fénysugár formájában továbbítja az adatot. Egy optikai szál egy vagy több optikai csatorna számára használható. A fény egy, vagy több módusban terjed az optikai szálban.

Eddigi kábelek közül a leggyorsabb, kicsi, tömege is kevés. Jelcsillapítás mértéke alacsony, és külső elektromágneses zajok nem zavarják a fényt. Nem hallgatható le, és mivel kicsi a csillapítás nagy távolságok esetén kevesebb repeater kell.

Levegő

Technikailag egy átviteli közeg. Hangjel továbbítására képes, és ezáltal limitált a terjedési sebesség.

Rádiófrekvenciás-csatorna

Egy periodikus jel, vagy több periodikus jel összege. A kiküldött EM, azaz elektromágneses jel csillapszik, azaz csak adott hatótávolságon belül alkalmazható. A környezet befolyásolja a jel minőségét. Lehet irányított két csomópont között, egy térszögön belül, vagy teljes térszögben 
Lehet alap, keskeny és szélessávú a frekvenciatartománytól függően. WIFI, 5G, Lte stb.

Jelkódolási technikák

A fizikai rétegben a megjelenő bitsorozatot az adott csatorna jelkészletére képezzük le. A jelszint a közeg típusától függ, lehet feszültség, fényerősség vagy rezgés amplitúdó.

Unipoláris Kódolás A csatornán két jelszint van, 0 és +V

Bipoláris Kódolás  A csatornán két jelszint van -V és +V

Szinkron átvitel
A vevő összhangban az adóval, minden bit azonos időnagyság után követi egymást.

Aszinkron Átvitel
Az adó és vevő egymástól függetlenül működik. Ha adatot akar az egyik átvinni, akkor egy összehangolási mintát küld a másiknak.

NRZ

Unipoláris jelkódolási technika, bitidő elején jelváltás, 1-es  +V 0  0 
Könnyen implementálható, de nincs szinkronizáció.

RZ

Unipoláris jelkódolási technika, 0  0 teljes bitidőben, 1  Bitidő elején magas, végén alacsony jelszint. Csupa 0 esetén nincs szinkronizáció, jelváltási sebesség duplája csupa 1 esetén.

NRZI

Unipoláris, 0 Nincs változás a teljes bitidőben, 1  jelszint váltás bitidő elején.

AMI

Bipoláris feszültségszintek. 0 0 teljes bitidőben. 1 bitidő elején jelszint=-1*jelszint.

Manchester PE

Unipoláris/Bipoláris. 0Negatív átmenet bitidő felénél. 1 Pozitív átmenet bitidő felénél. Folyamatos szinkronizáció, de dupla jelváltási sebesség.

Manchester DME

Unipoláris/Bipoláris. 0  Bitidő elején, és felénél is van szintváltás. 
1Bitidő elején nincs, bitidő felénél van szintváltás. Folyamatos szinkronizáció, kevesebb mint dupla jelváltási idő.

Modulációs Technikák

A bináris infót sokszor nem alapsávi impulzusok formájában visszük át, hanem egy 
– alsó és felső frekvenciahatár megadásával – jól meghatározott frekvenciatartománnyal rendelkező csatornán. A rendelkezésre álló frekvenciasáv középértéke a vivőfrekvencia, melyen valami modulációs eljárással képezzük le a bit értékét.

Amplitúdó ugratás

0 bit  Vivőfrekvencia hiánya. 1 Vivőfrekvencia van, nem 0. 
Egyszerű, nincs diszkrét komponens.

Frekvencia Ugratás

0 bit Vivőnél megadott frekvencialökettel nagyobb frekvencia.
1 bit Vivőnél megadott frekvencialökettel kisebb frekvencia. 
Bitráta és baud ráta ugyanaz. Egyszerű dekódolás, nagy sávszélesség igény 2*omega

Fázis Ugratás

0 bit  Vivőhöz képest ellentétes fázisú jel 1 bit Vivővel azonos fázisú jel.

IV. Előadás – Adatkapcsolati Réteg

Hálózati Topologiák

Hálózati csomópontok térbeli elrendezési, összekötési rendszere. A logikai topológia az OSI modell felsőbb rétegeiben reprezentált kapcsolatrendszer, míg a fizikai topológia az OSI modell fizikai rétegeiben megvalósított kapcsolatrendszer, és annak nyomvonala. 
Legalapvetőbb kérdés minden topológiánál, hogy milyen hatása van a kábelszakadásnak.

Csillag Topológia  Kábelszakadás nem vészes

Gyűrű Topológia

Növeli a megbízhatóságot, de kritikus meghibásodási pont, ha elszakad egy kábel. Átvitel irányított, minden állomásnak van felső és alsó szomszédja.

Busz/Sín topológia

Ha elszakad a kábel cumi van.

Fa topológia

Kiterjesztett Csillag topológia.

Adatkapcsolati Réteg Funkciók és szolgálatok

Szolgálat Típusok

Nyugtázás nélküli összeköttetés mentes 
A vevő semmiféle visszajelzést nem ad az adó felé a keret vételével kapcsolatban. Széles körben alkalmazzák, pacek, ahol stabil fizikai összeköttetés létezik.  Ethernet

Nyugtázásos, összeköttetés mentes
Vevő nyugtáz a keret átvétele után. Wifi, más vezeték nélküli technológiák.

Nyugtázásos, összeköttetés alapú
Nem minden keretre jön visszajelzés, keretsorozatok esetén hatékony. Hiba esetén csak egy blokk újraküldése szükséges.

Encapsulation az adatkapcsolati rétegben

Hálózati réteg felől érkező SDU – Service Data Unit keretekre bontása, fejrész és adatrész mezők elhelyezése, majd a bitsorozat átadása a fizikai rétegnek. Hogyan határoljuk el a kereteket? Időzítéssel, azaz minden keretnek x ideje van, Keretmérettel, azaz tudjuk minden keret méretét, ezzel különböztetjük meg őket (itt baj lehet, ha serül a keretméret mező), vagy bitmintákkal, azaz kezdő és zárókarakterek beszúrásával.

Szabványok

Adatkapcsolati réteg alrétegei

Közeghozzáférés vezérlés  MAC  802.3/4/5
Logikai Kapcsolat vezérlés LLC  802/2

Statikus Csatorna Hozzáférési Módszerek

Frekvenciaosztásos

A csatornát különböző frekvenciájú alcsatornákra osztjuk, ezzel csökkentve a versenyhelyzetet. Ideális esetben minden adó más-más alcsatornára kerül, hogy az ütközés esélyét is megszüntessük.

Időosztásos

A közös csatornát felosztjuk egy időszelet-használati besorolással a versenyhelyzetben lévő adók között, ezzel biztosítva, hogy egyszerre csak egy adó küldhessen információt.

Hullámhosszosztásos többszörös hozzáférés

Ugyanaz, mint a frekvenciaosztásos, csak itt optikai kábelben, úgyhogy fényről beszélünk.

Dinamikus Csatorna Hozzáférési Módszerek

- Továbbítás figyelés nélkül

- Időréselt

- Vivőfigyelés többszörös hozzáféréssel

- Ütközésérzékeléses

- Ütközésmegelőzéses

- Vezérjeles

- Kódosztásos többszörös hozzáférés

MAC Alréteg technikák

Alcsatornákra bontás szempontjai

Ütközés teljes kizárása Ideális az adók számára bontani, de nem hatékony, mert sok inaktív csatorna van

Átviteli idő minimalizálása  A működési hatékonyság optimalizálása, a keretek átviteli idejének minimalizálása.

Aloha – Továbbításfigyelés nélküli

Továbbítandó keret azonnal a csatornára kerül, ha nem volt ütközés fogadó nyugtázza, ha volt véletlen ideig vár, és újból elküldi a keretet. Egyszerű, könnyen implementálható. Az ütközések miatta a csatorna maximális kihasználtsága 18%.

Réselt Aloha – Időréselt

Aloha, de időrésekre van osztva, amibe elfér egy keret. A továbbítandó keret mindig a következő időintervallum elején kerül a csatornára, ha nincs ütközés a feladó nyugtázza. Ütközés esetén véletlen ideig vár, majd újból elküldi. Csatornakihasználtság nagyobb, 36%.

V. Előadás – Lan és Man

Ethernet Átviteltechnika

Lehetséges Topológia  Fa, Csillag

IEEE 802.3

10 Mbps  Manchester Kódolás
Résidő  512 bitidő
Max kerethossz  1518 bájt
Min kerethossz  64 bájt

Kerettovábbítás

Keretfogadás

Token Ring Átviteltechnika

Lehetséges Topológiák: Gyűrű, gyűrű huzalozott csillag

Adatküldés előtt a csomópont megvárja a zseton beérkezését, a zsetont birtokló csomópont elküldi a keretét a gyűrűben lévő célcsomópontnak a következő csomóponton keresztül.
Amelyik csomópontoknak nincs zsetonja, csak továbbadja, ha van értelmezi a keretet. A keretet a forrás távolítja el

VI. Előadás – WAN

Slip Átviteltechnika

IP csomagok küldése pont-pont linken keresztül
Aszinkron, karaktert továbbító protokoll: 8 bit , paritásbit nincs
Hátrányok

- Csak IP csomagokat továbbít

- Statikus IP címkiosztást feltételez

- Nincs keretcímzés

- Nincs hibajelzés, hibajavítás, tömörítés

- Nincs authentikáció

Byte beszúrás miatt a keret hossza függ a tartalomtól
Van tömörített Slip  TCP szegmens 20 bájtról 7 bájt, de csak 16 db egyidejű TCP kapcsolatot kezel

PPP Átviteltechnika

Point to Point Protocol
Célja bármilyen L3 datagram továbbítása full duplex soros vonalon.
Szinkron és aszinkron átvitelre képes, kezdet és véghatároló

Két funkcióhalmaz  LCP, NCP
Kapcsolat Vezérlő protokoll LCP  egy darab/link
Keret szintű logikai kapcsolat felépítés/konfigurálás/tesztelés

Hálózat Vezérlő Protokoll NCP Több darab/link
L3 hálózati kapcsolat felépítés/konfigurálás/tömörítés
Adott link-en egyidőben működő minden egyes hálózati réteg protokollhoz egy-egy támogató NCP szükséges

Az alapvető encapsulation:
Van keretezés, és átviteli hiba detektálás
Csak számozatlan adatkeretek továbbítása

Byte beszúrás miatt a keret mérete függ a tartalomtól.

Van titkosítatlan jelszóátvitel a kommunikáció kezdetén, és titkosított jelszóátvitel, bármikor.

ISDN Átviteltechnika

Célja a digitális adat, hang és videó forgalmak integrációja
Áramkörkapcsolást használ a tartalom továbbításához.

Csatorna kombinációk:
Basic rate interface  144 Kbps
Primary Rate Interface  1544 Mbps, 2048 Mbps

Pulse Code Modulation
Analóg jel amplitúdójának átalakítása digitálisra
Mintavételezési frekvencia 8 Hz, mintavételi mélység 8 bit
Átviteli Ráta 64 kbps

ATM Átviteltechnika

Manapság széleskörű, nagy sávszélességű hálózatokra van szükség, hang, videó minden adattovábbítás miatt. Ezeket egyidőben nyújtó szolgáltatások  Broadband(szélessávú) ISDN
Ennek a követelményei messze meghaladják a sima adathálózatokkal szemben támasztott követelményeket.
Szóval egyszerre kell mindent csinálni, és gyorsan. Audió, videó esetén állandó bitsebesség, kis késés kell. Erre egy példa az ATM Aszinkron Transfer Mode

1990 körül jött létre. PDU mérete rögzített, célkapcsolt technológia. Cellák kis méretűek(53 bájt) ezért a csomagkapcsolás előnyeit örökli. Statisztikus multiplexelési módszerrel történik a cellák továbbítása, ezért hatékony a csatorna kihasználás.
Áramkör kapcsolódási technika alapján választják ki a cella útját  Hardver szintű kapcsolás(very fast), Hierarchikus útvonal azonosítás

Jól skálázható az átviteli ráta, csomópontok száma, és az időérzékenység.

Eltér az OSI modelltől, mivel a rétegek között transzparens erőforrás menedzsment történik. 
A funkciók rétegekbe és síkokba vannak szervezve, ezért csak részben hasonlít az OSI-ra.

A felhasználói síkon történik az adatok átvitele, a kontroll síkon a jelzésrendszer működik.

A fizikai réteg két részből áll, a közegfüggő réteg, ami a jeleket továbbítja, illetve az Átvitel konvergencia alréteg, ami a cella kereteket képzi.
ATM réteg Cella létrehozása, celli multi/demultiplexelés, cellakapcsolás.
ATM adaptációs réteg AAL szolgálat típusok, időzítés en/decapsulation 
Osztályok:

Cella Struktúra: 
Header 5 bájt
GFC Generic Flow Control  multiplexálás, mobil kommunikáció támogatása
UNI  User Network Interface esetén létezik, NNI Network-Network Interface esetén létezik
VPI/VCI Virtuális áramkört azonosít
PT  Payload Type, rakrész tartalom típusa
CLP  Eldobható cella jelölése
HEC  Header Error Control, fejrész hibaellenőrző kód.
Rakrész, Paylóad  48 Byte
Lezáró rész nincs.

DSL Átviteltechnika

Telefon dolgok, rézvezetéken 1-2 Mhz kilométereken keresztül  Mbps nagyságrendű adatátvitel. 
Idk

VII. Előadás – IP Technológia

IP Protocol Unit szerkezete

A TCP/IP referenciamodell általános adatszállító protokollja(1974). Összeköttetés mentes, azaz datagram szolgáltatás a szállítási réteg felé. 
Datagram  Önálló adatcsomag, mely a kézbesítéshez és azonosításhoz szükséges összes elemet tartalmazza

IP Csomag  Két részre oszlik, fejrész és a csomag – Header és Payload

Header/Fejléc
A datagram kézbesítéséhez szükséges információk  Címek, vezérlők, ellenőrző mezők
4 bájtos szavakból áll, a szavak száma minimum 5, max 15.
Payload/Rakrész
Szállítási réteg adatelemét foglalja magába, 64kB, nincs hibaellenőrző kód.

A max 64 kB méretű IP csomag az adatkapcsolati réteg technológiával továbbítódik az üzenetszórási tartományon belül.
L2 Technológia keretének a rakrész mérete maximum:

Ha egy IP csomag túl nagy a csomópontnál az encapsulation előtt, akkor darabolni kell, és sorszámozni a darabokat. A fogadó csomópontál a decapsulation után bájtsorrend pontosan kell összerakni a csomagokból a nagy, eredeti IP csomagot  Reassembly 
Mindig fragmentált csomag is egy IP csomag, az összes infójával együtt. A darabolást vagy a forrás, vagy egy köztes router végzi.

Az IP Header

1. szó

VerzióIpv4 - 0x4, Ipv6 – 0x6
IHL  IP csomag headerjének hossza
ToS Type of Service, szolgálatatás típusa, minőségi jellemzők, Quality of Service
SoD  Adatmező +fejrész hossza Byteban

2. Szó

Csomag darab azonosító  Melyik csomag ez
DF  Don’t Fragment  Darabolás tiltás, az ICMP feloldja  0
MF  More Fragment  További csomag létezik-e
Fragment offset  a csomagdarab helye a nagy csomagban

3. Szó

TTL  A csomag hátralévő „életidejének” jelzése. A router csökkenti, ha pozitív
Transzport réteg protokoll  A szállítási réteg adatelemének típuskódja
Fejrész ellenőrző összeg/HCS  minden útválasztó újraszámolja, kétszer, hogy helyes-e

4. Szó

5. Szó

6. Szó

A továbbítási útvónal naplózása
Keretezési idők naplózása

IP Csomag Darabolás és összerakás

Van egy 2000 bájtos adat, plusz 20 bájt a header
Üzenetszórási tartományon MTU 1024+20 a header
Az első router interfacen MTU  512+20
Tehát amikor elindult a forrásból, már ketté volt szedve az ip csomag, majd a router még kétfelé szedte.

IP címzési rendszer

Hálózati rétegben egy logikai azonosító. Egy hálózati interfacet egyértelműen azonosít. Egy interfaces csomópontnál ezt Host címnek nevezzük. A host csomópontnak, és a routernek is kell ip cím. Az IP cím azonosítja az üzenetszórási tartományt, és a host címet is.
IP címek hossza bájtokban  Ipv44 Ipv616
Ipv4  Decimális számok, ponttal elválasztva
Ipv6 Hexadecimális számok ::-al elválasztva

IP címosztályok

A osztály

2563-2 a max interface szám /8

B osztály

2562-2 a max interface szám /16

C osztály

256-2 a max interface szám /24

ICMP Internet Control Message Protocol

Mivel az IP datagram továbbítása továbbra sem megbízható, hisz bármikor lehet torlódás, vagy szakadás, illetve a különböző csomagok különböző utakon juthatnak el a célba. Továbbá a különböző üzenetszórási tartományok más MTU-val dolgoznak. A forrás IP csomópontot értesiteni kell az útvonal mentén bekövetkezett problémáról.

Az ICMP egy IP-re épülő, logikailag felsőbb szintű protokoll, de funkciója miatt a hálózati réteghez soroljuk.
Azért hozták létre, hogy az előbb említett problémákat az IP csomagok kézbesítése során jelezze a forrásnak, jelzőüzenetet küldjön. IP-vel együtt létezik, és elengedhetetlen.

Típus  Az üzenet oka  Destination unreachable, redirect stb.
Kód  Kiegészítő kód Destination Unreachable esetén lehet
Network Unreachable, Host unreachable stb.
Adat  Címzési és egyéb infók az üzenettel kapcsolatban

ICMP Mechanizmus példák

Útvonal menti MTU meghatározása
A forrás küld egy 1500 bájt méretű ip csomagot de az ip csomag részben a DF, azaz don’t fragment bit értéke 1
Ha az útvonal mentén bármely üzenetszórási tartományban MTU<1500  ICMP küld egy üzenetet az IP forrás címre, hogy fragmentálni kell a dolgokat. Az IP host elkezdi csökkenteni lépésenként, addig amíg nem kap már ICMP üzenetet, azaz a legszűkebb linken is átfér.

Útvonal feltérképezése forrás és cél között
A forrás ip csomagot küld a célnak, az IP csomag fejrészében a TTL=1
Az első router visszajelez ICMP time exceeded jelentéssel
A forrás feljegyzi az első router IP címét, a forrás ezek után egyesével növeli a TTL értékét, és ismétli a csomagok küldését ugyanarra a célcímre, miközben mindig tanulja a következő router IP címét. Addig ismétli ezt, amíg nem jön válasz vissza a cél IP címről.

Alapfogalmak

Forgalomirányítás/Routing:
Csomagok, azaz IP datagramok továbbítási irányának meghatározásával kapcsolatos döntések meghozatala. Ez megvalósul host, és router szinten is. Nem számít hogy saját, vagy mástól származó a csomag.

Forgalomirányítási/Routing Tábla

Forgalomirányított Protokoll
Hálózati réteghez kötődő host-ok közötti általános protokoll, melynek csomagjait a router irányítja és továbbítja. Pl IP, IPX, AppleTalk, XNS

Forgalomirányítási Protokoll
A forgalomirányítási táblázat felépítéséhez szükséges információkat továbbító protokoll
RIP,OSPF, BGP

Egyéb protokoll
Az előbbiekhez nem sorolható protokoll, lásd ICMP

Forgalomirányítás alapvető működése

Csomópont a csomag célcímét illeszti a routing tábla soraira, ha több sorra illeszkedik, a legnagyobb prefixűt tekinti illeszkedőnek, ha van illeszkedő sor, akkor a csomagot az ebben szereplő kimeneti interfacen továbbítja. Ha nincs illeszkedő sor, a csomag nem továbbítható.

Host Szintű forgalomirányítás

Csak saját forráscímű csomagot küld
Üzenetszórási tartományon belül keretben küldi közvetlen a célnak a csomagot
Üzenetszórási tartományon kívülre keretben küldi az illeszkedő útválasztónak (hop)

Útválasztó Szintű Forgalomirányítás

Idegen, és saját forráscímű csomagot kezel
Üzenetszórási tartományon belül a csomagot keretben közvetlen küldi a célnak
Üzenetszórási tartományon kívül a csomagot keretben küldi az illeszkedő útválasztónak (hop)

IX. Előadás – IP Címkonverzió és Ipv6

Mivel az Ipv4 címtartomány mérete ma már nem elég az összes Internet csomópont kiszolgálásához, ezért jött létre az Ipv6
A csomópontok jelentős része kiszolgálást kér, azaz kliens, és kevés szolgálatat, azaz szerver

NAT – Hálózati Címcsere

Címzési övezet
Az a hálózatrész, ahol biztosítani kell az IP címek egyediségét

Külső Hálózat /Global Network
Az IANA által kezelt címtartománnyal rendelkező címzési övezet. A külső, globális hálózatban használatos címek a teljes internetre vonatkozóan egyediek.

Belső Hálózat
Előfizető cég saját címzéssel rendelkező címzési övezete.

Privát Címtartomány
A belső hálózatban használt címek, amelyhez tartozó csomagokat a szolgáltatói routerek nem irányítják. A privát címek a világon nem egyediek, mert másik cég belső hálózatában lehetnek ismétlődések.

NAT Működése

A kliens, vagy belső szerver csomópont, helye a belső, lokális hálózat, privát IP címmel
A külső szerver csomópont, helye a külső, globális hálózat, publikus ip címmel
A címzési övezet határán egy speciális eszköz, a címcserélő/NAT Boksz biztosítja, hogy minden applikáció számára elérhetőek legyenek a szolgálatatások.

Klasszikus IP Címcsere
Első, hogy IP csomagot a kliens küldi a szerver felé, a csomagban célcímként a szerver globális IP címe, feladó címként pedig a kliens privát IP címe szerepel.
Az IP csomag a belső hálózat forgalomirányítása alapján a két címzési övezet határához, a címcserélőhöz jut, a címcserélő az IP csomag forrás címmezőjében kicseréli a privát IP címet a szerver publikus IP címére, és ezzel a feladócímmel továbbítja a külső hálózati szerver felé.
A címcserélő a NAT táblázatban feljegyzi ezt a címcserét. 
A külső szervertől érkező válasz IP csomag a célcímét a címcserélő NAT táblában megtalálja, és visszacseréli a privát címet a publikus címre, majd ezt a csomagot a belső hálózaton a kliensnek jutattja.

NAT Típusok

Statikus NAT
n db lokális IP cím és n darab globális IP cím összerendelése 
Privát IP című csomópont  Kliens, vagy Szerver

Dinamikus NAT
n db lokális IP cím, és m darab globális IP cím összerendelése ahol n>m
n=privát IP című csomópontok maximális száma
m=publikus IP című gépek száma
Privát IP című csomópont  Csak Kliens

PAT – Hálózati Portcím csere

Kliens Csomópont  Belső hálózaton, Privát IP címmel
Szerver Csomópont  Külső hálózaton, publikus IP címmel
A belső és külső hálózatok közötti NAT Boksz L3 és L4 szinteken egyszerre cserél címet 
Képes olyan protokoll számára is címcserét végezni, ami nem használ port címet  ICMP
Spec Tulajdonság  Hálózati biztonság

NAT/PAT Erőforrásigénye

Nagyobb processzorigény, mint sima routing esetén mert:
Keresni kell a címtranszformációs táblázatban
Címcserét, és portcímcserét végre kell hajtani
Ellenőrző összegeket újra kell írni, de lehet gyorsítrani:
Az eredeti ellenőrző összegből a régi cím kivonása
A kapott eredményhez új cím hozzáadása

Hálózati Címből fizikai cím meghatározása – ARP

A forrás csomópont adatkapcsolati szinten a keret fejrészében fizikai címazonosítókat helyet el, amihez tudnia kell a cél hálózati címcél fizikai cím összerendelést.
Ezt lokálisan tárolni kell

ARP Működése

1. ARP kérdés küldése minden csomópontnak az üzenetszórási tartományon belül.
Ki tudja X hálózati cím fizikai címét?
2. Az üzenetszórási tartomány minden címe megkapja, feldolgozza a kérést.
3. Csak az a csomópont válaszol Unicast formában, amelynek logikai címe X.
4. Az ARP válasz csomagban szerepel a címösszerendelés

Fizikai Címből hálózati cím meghatározása - RARP

Fizikai Címből hálózati cím meghatározása – BOOTP

RARP csak üzenetszórási tartományon belül működik, minden üzenetszórási tartományban kellene egy RARP szervert üzemeltetni  Not good, mivel egy cégen belül sok üzenetszórási tartomány van. Olyan megoldás kéne, ami a cég bármely kliense számára egyben lekezeli a hálózatra kapcsolódás összes elemét:
Kliens Hálózati Paraméterek  IP cím, maszk, default gateway IP címe, DNS címe.
Kliens Boot Image  boot fájlt(oprendszer) szolgáltató szerver IP címe.
Erre megoldás a BOOTP  Bootsrap Protocol

BOOTP Működése

Szállítási rétegben működő mechanizmus
BOOTP Relay Agent  L3 Ügynök szoftver  A kliens útválasztójában

Ha a kliens és a BOOTP szerver egy üzenetszórási tartományban van:
IP cím megszerzésének elve hasonlít a RARP-hoz.
Egyéb elemek megszerzése  Saját ip cím birtokában interaktívan, szerverektől

Ha a kliens és BOOTP szerver nem egy üzenetszórási tartományban van:
BOOTP Relay Agent Unicast kérelem küldése a BOOTP szerverhez
Kliens Kérdés Csomagjában értékadások:
Forrás IP Címmező := BOOTP RA IP címe.
Cél IP címmező := BOOTP Szerver IP címe.
BOOTP Szerver válaszánál értékadások
Keret Célcím := Kliens Mac Címe

BOOTP RA által statikusan tárolt objektumok
BOOTP Szerver IP címe
Klens Mac Címe, BOOTP RA IP címe

Portazonosítók:
Kliens UDP(68)
Szerver UDP(67)

Fizikai Címből hálózati cím meghatározása – DHCP

Dynamic Host Configuartion Protocol
BOOTP esetén a Mac cím – IP cím összerendelés statikus
Céges hálózatban kliensek hálózati elemekkel való kiszolgálási igénye
Időben változó  Dinamikus
IP címelemek csak megújítható ideig legyenek használhatóak.
Legyen visszafelé kompatibilis BOOTP szolgáltatással

DHCP Működése

Broadcast DHCP Kérdés  Ki tud adni egy IP címet?
Az üzenetszórási tartomány minden tagja megkapja.
A DHCP szerverek feldolgozzák a kérdést, ha a kezelt címtartományban még van szabad IP cím, akkor azzal megválaszolják a DHCP kérdést.
A Kliens a hozzá érkező DHCP válaszokból választ egyet, s visszajelzi a választását a megfelelő DHCP szervernek.
DHCP szerver könyveli a címválasztást, s a könyvelésről megerősítést küld a kliensnek.

IPv6 – Tulajdonságok, csomagfelépítés

Tulajdonságok

Címzési tartomány 128 bit. 
Intelligensebb csomagkezelés, mint az IPv4. NAT igényének mellőzése.
Egyszerűbb csomagfejrész, nincs hibaellenőrző kód.Kevesebb számolás, gyorsabb útválasztás.
Adatfolyamazonosítómező a fejrészben  Áramkörök egyszerűbb azonosítása

Csomagfelépítés

IPv6 Csomag fejrészének felépítése

X. Előadás – IP forgalomirányítás

Útválasztás végpontokon, és köztes csomópontokon is szükséges. Host csak saját csomagjait irányítja, míg a router idegen csomagokat is. A routing tábla a forgalomirányítás eszköze.

Forgalomirányítási szabályok

1. Minimális Routing
Teljesen izolált, router nélküli megoldás

2. Statikus Routing 
A routing táblát manuálisan a rendszergazda tölti fel  default gateway, and stuff

3. Dinamikus Routing
A forgalomirányítási táblázat bejegyzéseit valamilyen routing protokoll irányítja
Belső forgalomirányítás 
Egy autonóm rendszeren belül a legelőnyösebb útvonal meghatározása speciális algoritmusokkal
Távolságvektor, vagy link állapot alapon  RIP, EIGRP, OSPF
Külső forgalomirányítás
Az autonóm rendszerek közötti útvonal meghatározása, útvonalvektor alapján  BGP

Routing Tábla:

Ami nekünk itt fontos, az a metrika
Lehet dimenziója a metrikának, egy vagy több skaláris érték
Illetve lehet hatásköre , egyetlen link, vagy teljes útvonal.
A metrika jelentése lehet
Hatékonyság, Minőség, Jóság, Megbízhatóság, Költség, Távolság, Átviteli ráta, késleltetési idő

Távolságvektor alapú forgalomirányítás – DVR

Routing tábla egy-egy bejegyzése az adott elérhető célhoz a legjobb küldési irány
Elérhető cél Csomópont vagy hálózat
Metrika  Távolság/Távolságvektor
Szomszédos routerek között párbeszéd  Értesítés/Update bejegyzésekkel
Routing updatet kiértékeli a router, módosítja a legjobb utat, ha talált jobbat

d(i, j)  Közvetlen távolság i és j csomópontok között
d= a hálózat használati költsége, ha egy hálózatban vannak
d=végtelen egyébként

D(i, j)  Legrövidebb út i és j csomópontok között
D=0, ha i=j
D= ahol k= i szomszédjai

Kiindulási állapot

Minden csomópont ismeri elsődleges szomszédjai d(i, k) távolságát
Mindegyik magasabb rendű szomszéd végtelen távolságra van

Algoritmus
1. Minden i csomópont k szomszédjától megkapja a D(k, j) értéket
2. Mindegyik k csomópont szomszédtól érkezett D(k, j) érték alapján metrikát számol

3. Ha akkor k csomópont előnyösebb úton van, ezért 

4. Ciklusidő várakozás, majd 1. lépésre ugrás

Ez véges számú lépés után optimális utat talál.

Alapvetően a DVR-t kisebb hálózatokban használják, mert vannak problémák
Ha az optimális út megsérül, logikailag nem léphet költségesebb út a helyébe
Illetve bizonyos esetekben nagyon lassan reagál a topológiai változásokra.
Maximum 15 hop hosszúságú optimális útvonal esetén használható

EIGRP  Cisco alapú távolságvektoros dolog

Megold dolgokat

Link-állapot alapú forgalomirányítás

Routing tábla bejegyzései  Legjobb küldési irány adott célhoz
Elérhető  Csomópont vagy hálózat
Metrika  Link-állapot
Szomszédos routerek között update küldése a teljes tartományon belül, a teljes tartományra vonatkozóan
Routing update kiértékelése, a legjobb út módosítása, ha van jobb

Mechanimus

1. Szomszédok felfedezése
2. Szomszédok felé vezető kapcsolat (link) költségének mérése(érzékelés, számolás
3. PDU készítése a mérési eredményről
4. PDU küldése/update az összes hálózati forgalomirányítási tartomány összes útválasztójának, többes formában.
5. Minden router ismeri a teljes hálózati topológiát, és ki tudja számítani a többi routerhez optimális utat (Dijsktra algoritmus)  Feszítőfa számolás
Lényegében Gráfban a legrövidebb út keresése

Overall, Link alapú sokkal jobb

XI. Előadás – Transzport réteg protokollok IP felett TCP/UDP

A legfelső rétegnek a szolgáltatás a kommunikáció a felhasználóval.
Ezen a szinten is szabványos kell hogy legyen, a kommunikáció.
A kommunikáló folyamatok ideiglenesen, egy vagy több PDU küldése céljából kapcsolódnak egymáshoz. A PDU, azaz szegmens nem módosítható átvitel közben, szállítási rétegben nem lehet darabolni.

Transzport réteg Funkciók

Címzés  Végponti kommunikáló programok egyértelmű azonosítása
Kapcsolat felépítés/lebontás  Szegmens sorozat küldésének előkészítése/befejezése
Adatfolyam szabályozás  Torlódások kezelése
Multiplexelés  Hálózati réteg hatékony kihasználása
Forgalom elakadás javítása, kezelése  Alkalmazkodás alsóbb rétegekhez

Transzport protokollok szolgáltatásai

Kapcsolatorientált/Kapcsolat nélküli adatfolyam  Szegmensek kézbesítése sorrendben
Megbízhatóság Az elküldött szegmens, vagy sorozat biztonságos kézbesítése
Ez a szolgáltatás típusától függ  Bináris fájl letöltése vs Videó tartalom megosztása

Adatfolyam Vezérlés  Időegység alatt küldött bájtok mennyiségének szabályozása
Multiplexálás/Demultiplexálás Hálózati rétegen több fajta szegmens fogadása/küldése
Különböző forgalmak időben összefésült módon továbbítódnak  Hatékonyság

UDP – User Datagram Protocol

Összeköttetés nélküli szállítási réteg protokoll
Nem megbízható, nyugta nélküli kapcsolat a szegmens idejének küldésére
Alkalmazás szinten van hibajavítási funkció
Felhasználói alkalmazás jellemzői 
Adatvesztés tolerancia, Átviteli ráta érzékenység
Funkciók UDP datagram küldése, fogadása
UDP szegmens Header, Payload
Használatok  DNS, SNMP, VoIP,IoT

Fejrész szerkezete

1. szó  Forrás portszám, cél portszám, mindkettő 4 byte

2. szó  Az UDP szegmens hossza, és az ellenőrző összeg

Rakrész

Tetszőleges tartalom, bármilyen PDU
Előnyös tűzfalakon átjuttatott protokollok áthidalására
Bithiba javítást a PDU protokolljára bízza

UDP Lite Multimédia hálózatok
Nem kezel rakrészben hibát, megváltozik a Header hossza

TCP – Transmission Control Protocol

Összeköttetés alapú szállítási réteg protokoll
Megbízható, nyugtázott kapcsolat a szegmenssorozat idejére
Minden elküldött adatbájt szorszámozása
Soron következő bájt sorszámának visszaküldése a társa felé.
Áramlásszabályzás  Legközelebbi szegmens méret visszajelzése a társ folyamathoz
TCP Szegmens  Header, Payload

TCP Szegmens Fejrészének szerkezete

1. Szó  Forrás, Cél portszám , 16-16 bit
2. szó  Szegmens sorszáma 32 bit
Az első bájt sorszáma 0
3. szó  Partnert által várt következő szekvencia szám 32 bit